Hammer Blade V 5G

Wymiana LCD

Poziom trudności: ŚREDNI

Szacowany czas: 30 min

Narzędzia:

- płaska pęseta

- plastikowy otwieracz

- kostka gitarowa

1. Demontaż wyświetlacza LCD

Wyświetlacz LCD można oddzielić od obudowy za pomocą plastikowej kostki. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić modułu LCD.

KROK 0

Przed rozpoczęciem wymiany LCD zalecamy odłączenie baterii od urządzenia.

W tym celu wpierw zdejmij klapkę baterii, w obudowie znajduje się wydzielone miejsce do jej podważenia. Możesz użyć w tym celu paznokcia lub kostki gitarowej.

Następnie wyjmij baterię z urządzenia. Podważ baterię w wyznaczonym do tego miejscu, aby uwolnić ją z obudowy.

Poniżej przedstawiamy wyjętą baterię z urządzenia.

KROK 1

Ostrożnie podgrzej LCD przy użyciu domowej suszarki ustawionej na ciepłe powietrze. Ekran powinien być gorący, aby podklejka łącząca go z obudową stała się elastyczna.

KROK 2

Ostrożnie wprowadź plastikową kostkę pod wyświetlacz.  Kostka powinna być włożona do połowy swojej szerokości.

Następnie ostrożnie podważ ekran i odchyl go od obudowy. Uważaj aby nie przerwać taśmy LCD która łączy go z płytą główną telefonu.

KROK 3

Używając płaskiej pęsety podważ i wyjmij zaślepkę złącza LCD.

KROK 4

Używając płaskiej pęsety podważ złącze LCD i odłącz je od płyty głównej.

Prawidłowo odłączony LCD od urządzenia będzie wyglądał następująco:

2. Montaż nowego LCD

Przygotuj nowy moduł LCD. Przeprowadź powyższe czynności w kolejności odwrotnej, żeby ponownie zmontować telefon.

Kontakt

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.

Znajdź centrum serwisowe

Sprawdź lokalizację najbliższego serwisu. Niezależnie od tego, czy produkt jest na gwarancji, czy nie, możesz liczyć na naszą pomoc.